# 漯河市中心医院电动床采购磋商文件

一、项目概况：本次采购电动床为为漯河市中心医院电动病床共两张。

二、磋商组织形式：本次磋商为采购人以磋商方式进行。

# 三、资质要求：本工程申请竞争的磋商人必须具有独立法人资格、资信良好的企业，具备医疗器械执业许可证。报名时携带营业执照、委托书等证件复印件，复印件需加盖红章；开标时递交营业执照、医疗器械经营许可证、法人委托书、磋商委托人身份证等原件及复印件（加盖公章）；本次竞争性磋商不缴纳文件费及磋商保证金，符合磋商要求的企业或单位请携带相关证件到基建科领取磋商文件报名，本次招标不接受联合体报名。

四、供货周期：10日历天

五、报名时间：2020年11月12日-11月14日上午8点至下午6点，磋商时间2020年11月16日下午4点。

六、磋商与答疑：本次不开答疑会，如有疑问请联系：柏工13721399920，bgaofei@126.com；黄工（13613951950，lhhuanghailong@163.com）

七、磋商文件组成：

投标人应对投标文件进行密封，密封处加盖公章，投标文件共3份，不再分正副本，投标文件需胶装，文件内容需包含投标函、投标人营业执照、医疗器械经营许可证、法人委托等复印件、报价表，报价表按照采购单位的要求填写，投标文件第一部分为投标函，投标函包括总价、工期，第二部分为投标人身份证明资料，第三部分为投标人技术参数。磋商人在报价文件中，可对采购人所采购产品的工艺、技术、配置、安全实用（包括修改设计）等方面提出详尽合理化建议，供采购人在评标时参考，但不允许更改报价清单。

八、投标文件需满足以下要求，否则按照废标处理：

1、申请竞争性磋商人应对报价文件进行密封，密封处加盖公章。

2、申请竞争性磋商人应在规定时间磋商会议开始前将报价文件送达会议现场，逾期或未按规定密封将不予接受。

九、磋商依据：招标人组建磋商小组，小组成员将由相关关系科室人员组成，磋商小组成员将以磋商人的价格、磋商人实力综合评比。

十、磋商程序

- 首先对投标人提供的的身份证明材料进行查验，包括营业执照、医疗器械经营许可证、法人委托书复印件进行查验。

- 查验合格后进行第一轮公开唱标。

- 对投标人进行第二轮单独磋商。

- 投标人在最终报价确认单签字确认

- 磋商结束，等待结果通知。

- 中标人在收到中标通知后一周内，不能按采购人要求履约者，招标人有权另选择其他中标人。

- 注意：投标人要有认真的态度参与磋商，招标人将要求一二次报价异常的投标人进行解释，若未能进行合理解释，对扰乱磋商秩序的投标人，招标人将禁止2年内参与招标人组织的招标。

十一、技术要求：规格：长度*宽不大于230*105，高度不大于55-780cm

1.材质说明：

（1）床体可载重≥250kg；背板动态载重≥150kg。

（2）床框采用矩型碳素钢管焊接 ；床背板支撑力牢固可靠，能承受1500N压力不变形；床面板采用不少于1.0mm优质冷轧钢材一次模压成型工艺，床板四角平滑,多孔透气设计。

（3）床板和床架表面能够抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。

（4）电机采用进口电机，可以通过护士控制器/护栏控制器控制整床运作。

（5）调节范围：背部调节高度：0°-75°，

腿部调节高度，0°-45°

整床向前倾斜：0-10°，

整床向后倾斜：0-10°

上下升降范围：50-80cm

（6）流线型床头尾板（高低搭配），采用工程塑料，中空模压一次性吹塑成型，耐褪色、耐老化，强度高，抗摔不易碎。无卫生死角，易清洁；牢固结实；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便，满足临床急救需求。床尾板带护士控制器。

（7）床边护栏系统：护栏采用优质PP护栏，护栏侧伏时高度应不高于床垫高度，方便患者上下床。伸展轻松、安全，便于维护，结构牢固。

（8）脚轮采用中控脚轮，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修。中控一脚刹车。

（9）称重系统：床尾板需配备称重系统显示器，准确显示床上载有物体和病人的重量。

（10）电动控制系统：床头护栏内外侧配备控制按钮，床尾板配备控制器。

（11）采用立柱式直线升降结构。

（12）具有离床报警功能：开启离床报警功能之后，病患离床或坠床时，蜂鸣器会发出警报提醒医护人员。

（13）床身四角设置四个点滴架插孔，随床配备一根不锈钢双段式四爪输液架。

（15）床垫：用棉与化纤交织，经防水、透气处理的布料，中间为高密度海棉和棕丝组合，厚度不小于8cm.

（5）其它零部件：床轮要求为中控静音轮，配备1副床头尾板，1套护栏。

十二、报价清单

| 序号 | 子目 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动床 | 2 |  |  |

该电动床采购价款为全费用价格，包含床款、运输、安装、调试、程款支付为完成验收合格后一次性支付完成。

漯河市中心医院

### 2020年11月12日